ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГРУЗОВЫЕ ЕДИНИЦЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА И СКЛАДЫ

ОСНОВНЫЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 19434-74

(СТ СЭВ 317-76)

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ГРУЗОВЫЕ ЕДИНИЦЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СКЛАДЫ Основные присоединительные размеры Cargo units, transport facilities and stores. Basic mounting dimensions | ГОСТ 19434-74 (CT СЭВ 317-76) |
| --- | --- |

Срок действия с 01.01.75

до 01.01.2001

1. Настоящий стандарт устанавливает основные присоединительные размеры грузовых единиц с номинальными размерами 1200´800 мм и 1200´1000 мм и должен применяться при проектировании тары, транспортных средств, средств механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ, а также складских помещений и складского оборудования.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Основные присоединительные размеры должны соответствовать указанным в таблице.

мм

| Наименование размера |  | Размер |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основной размер тары (черт. 1) |  | 1200´800 1200´1000 |  | Номинальный размер поддона, на базе которого установлена система размеров тары (ГОСТ 21140-88) |
| 2. Размер пакета - основной присоединительный размер для тары, не более (черт. 1) |  | 1240´840 1240´1040 |  | Номинальный размер поддона увеличенный на допускаемый размер нависания пакета на поддоне - 20 на каждую сторону |
| 3. Манипуляционный размер, а, не более (черт. 2) |  | 60 |  | Размер, необходимый для беспрепятственного перемещения пакета между двумя боковыми ограничениями |
| Примечание. Манипуляционный размер для стеллажей, обслуживаемых кранами-штабелерами, должен быть не более 200 мм. |  |  |  |  |
| 4. Основной размер для транспортных средств и складов, не более (черт. 2) | 1300´900 1300´1100 |  | Размер, состоящий из габаритного размера поддона в плане (ящичного или плоского с нависанием) и размера а для манипуляции |  |

Черт. 1

а - манипуляционный размер

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению

РАЗРАБОТЧИКИ

В. А. Данилевский, И. М. Рудин, К. И. Ионова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по стандартам от 21.01.74 № 173

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 317-76

4. Стандарт соответствует ИСО 3676 в части грузовых единиц 1200´1000 мм, 1200´800 мм

5. Срок действия продлен до 01.01.2001 Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.06.90 № 1484

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1979 г., марте 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 1-80, 6-85, 9-90)